受限环境下的语义自适应
视频传输系统设计与实现

本科毕业论文初稿

测控技术与仪器

面向任务区域的资源分配与信息新鲜度实验

实验和文档日期 2026年10月12日

本文包含可运行原型、合成输入与树莓派实测结果。尚未获得真实产线任务真值，未实现工业设备控制。作者、学校及导师信息须由学生依据学校要求补充。

摘要

针对带宽和边缘算力受限时整幅视频质量与远程观察新鲜度难以同时维持的问题，本文设计并实现一个独立的语义自适应视频传输原型。语义被限定为任务区域与重要性，而非自动场景理解。系统利用区域权重、局部变化和更新等待时间进行资源分配，以同帧低分辨率背景和重点 JPEG 块构成自包含消息，通过单帧在途确认机制抑制应用层积压，并利用四时间戳校时显示软件段延迟与当前帧龄。

实验包括树莓派离线配对编码 1080 个样本，以及 48 个受限链路主对照单元，共 576 s 正式观察窗口。此外进行了 8 个真实输入对照单元和 28 个反馈消融单元，共核对 84 个网络测量单元。除成功帧时延外，结果同时报告背景与区域质量、合成任务标记保真度及新鲜任务覆盖率。结果表明，区域资源分配可改变质量与新鲜度的取舍，但动态策略不保证在所有条件下优于固定权重；无线抖动和反馈退化会使较低的成功帧延迟与较低的任务覆盖率并存。

本文将版本冻结、只读输入边界、可追溯实验和不确定性分析纳入系统实现。结论限于已测试的场景与配置，不等价于光学端到端时延，不证明生产线效率提升，也未与硬件 H.264 或所有通信协议进行对比。该原型为设备远程观察和测控链路验证提供可复现实验基础。

关键词：任务区域；自适应传输；信息新鲜度；树莓派；测量不确定性

Abstract

This thesis implements an isolated task-oriented adaptive video prototype for constrained bandwidth and edge computation. Semantics are explicitly defined as operator-selected regions and priorities, not automatic scene understanding. A self-contained frame combines a low-resolution context image with same-frame JPEG region patches. One-frame acknowledgement flow control bounds application backlog, while a separate four-timestamp exchange estimates software latency and information age.

Evaluation includes 1,080 paired encoding samples, 48 primary Raspberry Pi network sessions, eight real-input comparison sessions and 28 feedback-ablation sessions. The study measures regional and background fidelity, synthetic marker preservation, received-frame latency and time-based freshness. Dynamic prioritization does not consistently dominate static regions. Wireless stalls and aggressive budget reduction can reduce task usefulness even when the latency of received frames remains small. Results are restricted to the tested prototype, and do not establish glass-to-glass latency, production benefits or superiority over hardware video codecs.

Keywords: task region; adaptive streaming; information age; Raspberry Pi; measurement uncertainty

目录

摘要	2

Abstract	3

1 绪论	6

1.1 问题来源	6

1.2 相关研究与研究边界	6

1.3 工作内容与贡献定位	7

2 需求分析与测量指标	8

2.1 应用假设和资源约束	8

2.2 延迟和帧龄的定义	9

2.3 图像与任务信息指标	9

2.4 验收条件	10

3 系统总体设计	11

3.1 数据流与模块划分	11

3.2 输入与旧系统的隔离	12

3.3 通信方法选择	12

3.4 自包含帧包	13

4 语义优先调度与反馈实现	14

4.1 四种对照策略	14

4.2 区域重要性与变化度	14

4.3 有效载荷预算	15

4.4 确认反馈与发送节奏	15

4.5 失败状态与可信边界	16

5 实验设计与计量方法	17

5.1 证据分层	17

5.2 离线配对实验	17

5.3 实际限速链路	17

5.4 四时间戳校时	18

5.5 不确定性和结果汇总	19

6 实验结果与讨论	20

6.1 功能验收与部署证据	20

6.2 配对质量结果	20

6.3 树莓派受限链路结果	22

6.4 真实摄像头的接入范围	24

6.5 反馈机制改进的消融	25

6.6 失效边界与适用条件	26

7 总结与后续工作	27

7.1 工作总结	27

7.2 与测控专业的联系	27

7.3 后续实验与改进	27

参考文献	29

附录 实验复现与文件索引	30

1 绪论

1.1 问题来源

工业远程观察不是单纯的视频播放问题。操作者希望知道关键区域是否仍处于可辨识状态，也希望所见画面能反映当前而非数秒以前的状态。当上行带宽不足或无线链路出现间歇停顿时，保持整幅图像的高质量可能使传输时间增加；简单降低全局分辨率又可能使接触边缘、工件位置或局部状态变化难以辨认。这两个目标并不总能同时满足，因此需要明确任务、测量代价，并在给定资源下作出可解释的取舍。

本文以树莓派、USB 摄像头和普通电脑构成的低成本实验平台为对象。既有系统已经实现视频采集、网络传输、浏览器显示和只读状态监测，但既有结果不能直接证明新研究系统的性能。研究首先冻结旧版本并建立可核验的整合清单，再在空目录、独立 Git 历史和新容器中建立新系统。这样可以区分设备已有能力、此次新增实现和仍未完成的工业验证，避免把历史项目的测试数据当作新方法的证据。

本文不将摄像头作为光电开关、编码器或安全联锁的替代品。对于单一到位判定，专用传感器通常更直接；视频的潜在用途在于提供无法由一个二值信号表达的上下文，如观察遮挡、位置关系和异常过程。本文研究的是这种观察链路的信息分配，不实施机器运动控制，不声称取得真实产线良率、节拍或停机时间的改善。

1.2 相关研究与研究边界

AccMPEG 研究面向远端视觉推理的编码质量分配，利用任务相关的重要性估计减少无效传输[1]。AWStream 从流分析任务出发研究带宽与分析精度之间的配置关系[2]。两者说明，整幅图像的重建质量并非所有任务的唯一目标。本文借鉴任务相关资源分配这一既有思路，但没有复现其模型训练和完整实验，也不以这些论文中的性能提升比例作为本文结论。

信息年龄研究将接收端掌握信息的生成时刻与当前时刻联系起来，用于描述状态更新的新鲜程度[3]。这启发本文同时报告“收到一帧时的延迟”和“任意观察时刻的帧龄”。一条每隔数秒才成功传输一帧的链路，即使成功帧的延迟很小，也未必适合连续观察。因此，本文把无帧、停顿和超时纳入时间覆盖率，而不是只统计成功样本。

本文采用的语义定义是任务级的工程定义：由使用者给定区域名称及重要性，结合区域变化和高质量更新等待时间进行调度。它不等同于语言模型的场景理解、自动工步识别或联合信源信道神经编码。图像差分不是人工智能模型。选用这个定义是为了使资源决策可解释、计算成本可测，并能在已有硬件上完成对照实验。

1.3 工作内容与贡献定位

本文的工程工作包括独立系统的实现、四种传输策略的可控比较、跨设备软件时间戳测量、真实 TCP 限速中继和旧系统隔离验收。主要研究问题是：在相同任务区域与输入条件下，重点区域优先分配能否改善任务信息保真度；动态优先级相对固定权重产生什么收益与损失；以帧龄而非仅以成功帧延迟评价时，结论是否改变。

本文不声称提出新的压缩标准、拥塞控制理论或工业安全方法。自包含区域组合、确认反馈与只保留最新输入属于可组合的工程设计。本文的价值在于把这些设计落实为可运行、可测量、可回退的系统，并公开失败条件和原始数值结果。所得结论只适用于实验所覆盖的输入、链路与资源配置，不能无条件推广到 H.264、硬件编码平台或实际工厂。

2 需求分析与测量指标

2.1 应用假设和资源约束

设想的应用是制造现场设备维护人员对局部过程的远程复核。观察者可以在画面中指定工序 A 和工序 B 的关注区域，调整相对权重，在网络变差时优先保留这些区域的细节。上述场景是需求假设，而非已经接入的生产线。实验中的细线、运动色标及背景纹理是人工构造的可重复输入，不代表某个真实设备故障类别。

实验硬件不增加 PLC、STM32 或电机控制板。树莓派承担新发送端，电脑承担浏览器和测试接收端。新服务仅使用独立端口 8088；旧服务继续运行于原目录及端口。容器限制为最多 1 CPU 和 64 个进程，使用非 root 用户、只读根文件系统与临时目录。现场内存控制器没有提供可依赖的容器内存限制，因此不将 Docker 显示的 0 B 误认为零内存消耗，也不声称实施了有效的硬内存隔离。

表 2-1 原型的输入与资源边界

| 项目 | 配置或限制 |
| --- | --- |
| 画布 | 1280×720 |
| 区域 | 1 至 4 个，总面积不超过 50% |
| 有效载荷参数 | 128 至 12000 kbps |
| 目标帧率参数 | 2 至 20 fps |
| 并发视频 | 最多 2 个独立会话 |
| 容器 | 非 root、只读、1 CPU、64 进程 |
| 控制范围 | 无执行器动作接口 |

帧率和有效载荷上限是实验参数，不是对物理无线速率的测量。默认重建画布为 1280×720，但背景图像可能经过降采样，重点块也可能采用不同分辨率和 JPEG 质量。因此，“720p 画布”不等于全画面维持原始 720p 细节。与旧版保持当前画质的要求不同，新研究系统明确将空间质量分配作为实验变量，旧版画质不作改动。

2.2 延迟和帧龄的定义

令源时间戳为 s，接收端完成软件解码或绘制的时刻为 r，两个主机的时钟偏移估计为 θ，则一次成功帧的软件段延迟由式 2 1 给出。该端点随输入方式而改变：合成源从生成开始计时；只读共享内存源从旧采集发布时刻计时；独立 USB 适配器从读取完成时刻计时。三种数值不能不加区分地横向比较。

Lk = rk + θ - sk    (2-1)

视频显示后，旧画面不会因为没有新包而自动变新。任意观察时刻 t 的帧龄取决于最近一次已经显示的源时间戳。该定义见式 2 2，停顿期间它随时间增加。系统没有有效校时或尚未显示首帧时，应呈现未知状态，而不能显示为 0 ms。

Δ(t) = t + θ - slatest    (2-2)

实验采用 250 ms 作为预先声明的观察新鲜度阈值，并按 100 ms 网格统计时间覆盖率。250 ms 仅用于本实验比较，不是工业控制安全门限，也不表示人体操作或具体工艺一定可接受该延迟。不同工艺应依据风险、变化速度和可接受误差另行确定阈值。

2.3 图像与任务信息指标

重建误差分别在重点区域和背景计算。重点区域指标按指定权重汇总，背景指标独立报告，防止仅展示局部收益而隐藏全景损失。采用 PSNR 是因为其定义清晰、可重复计算；但像素误差不等同于人对异常的可辨程度。对于完全一致图像，程序用 99 dB 作为有限存储上限，并在结果元数据中明确标注。

PSNR = 10 log₁₀ 255²MSE    (2-3)

为了获得可核验的任务代理指标，合成输入包含两个小色标。接收端比较色标颜色状态与质心位置；颜色一致且位置误差不超过 3 像素视为成功。原图与重建图使用同一规则提取色标，以隔离传输失真造成的变化。该指标是人工标记保真度，不是神经网络检测准确率，也不是工件尺寸测量精度。

新鲜任务覆盖率同时要求当前画面足够新鲜、任务色标保真，并按区域权重计算得分。它用于避免“清楚但陈旧”和“及时但无可用细节”被单独的好指标掩盖。在预算极低的情况下，这一复合指标可能明显下降，即使成功帧的延迟仍然很小。

2.4 验收条件

系统验收包括协议边界、有效载荷完整性、会话生命周期、软件计时与页面渲染。原系统完整性作为独立验收项目：旧 Git main 不变，旧部署核心文件不变，旧服务仍运行。新系统的成功运行不得以停止旧采集、修改旧目录或复用旧镜像作为代价。

浏览器验收覆盖 1440、1024、390 和 320 像素宽度，检查画面非空、像素随帧变化、页面无水平溢出、四种策略可切换以及数值记录可导出。截图检查只能证明测试时的显示状态，不能取代连续时延测量。真实摄像头截图留在私有目录，不提交公开仓库。

3 系统总体设计

3.1 数据流与模块划分

发送端依次执行获取最新输入、计算区域优先级、选择编码档位、构造自包含帧包和等待确认。接收端校验元数据，完整解码全部图像块，再将同一帧的背景与重点块合成为 720p 画布。只有本帧完成处理后才发送确认。校时使用另一条轻量连接，以避免时间请求直接排在视频大消息之后。

图 3-1 独立传输系统数据流与确认路径

模块边界使图像源、编码策略、传输协议和实验评价相互分离。离线实验可以绕过网络直接测量率失真关系；网络实验使用相同编码策略而更换接收方式；真实摄像头适配器只改变输入来源，不改变区域包格式。这样能够定位问题究竟来自编码选择、发送反馈、网络服务时间还是显示环节。

表 3-1 模块职责与证据

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| source | 合成、只读共享输入与独立 USB 适配 |
| model 和 encoder | 区域校验、预算反馈、编码档位和优先级 |
| protocol | 自包含二进制格式与重建校验 |
| server | 会话、时钟、确认与超时管理 |
| web | 一次合成、区域参数、指标与数据导出 |
| experiments | 配对实验、真实 TCP 中继和独立复核 |

3.2 输入与旧系统的隔离

默认合成源由固定随机种子生成纹理背景，并在已知区域绘制运动色标。参考图像可以根据种子和帧号重建，因此无需把原始视频文件上传到公开仓库。输入复杂度分别由不同纹理幅度控制。相同帧号与种子生成相同图像，但不同策略的实时传输会跳过不同数量的源帧，网络实验并非严格逐帧配对。

只读共享内存适配器实现文档化的外部格式，不导入旧项目的应用模块。读取时先取得 48 字节头部，确认写序号为偶数，再读取指定长度的 JPEG，最后重读头部并比较。若写入尚未提交、前后头部不一致、长度越界、时间戳过旧或图像尺寸不符，则拒绝该输入。打开权限为只读，容器挂载也为只读，形成应用和部署两层边界。

现场共享目录权限为 0750，新容器默认用户无法进入该目录。接入时只为新容器追加目录现有的组编号，并保留只读挂载，不修改旧目录权限、不改变所有者，也不通过 root 绕过边界。该故障与修复说明，图像格式正确并不代表实际部署已经可用，权限模型同样是测控系统接入的一部分。

独立 USB 适配器使用 V4L2 后端并保留最新一帧，但本次不与旧采集器争抢同一设备。V4L2 缓冲区时间戳的含义取决于驱动及时间戳标志，不能把读取完成时间默认当成曝光时刻[6]。本文共享输入测得的是发布之后的处理与传输时间，未覆盖摄像头曝光和 USB 驱动缓冲阶段。

3.3 通信方法选择

本系统选用 WebSocket 承载应用帧包。其优点是浏览器原生支持双向消息，便于发送参数、确认和独立时间戳，并能清楚检查消息边界。WebSocket 建立在 TCP 之上[4]，因此可靠性并不意味着低延迟保证。一个大的旧消息发生重传时，后续消息仍可能被阻塞。

本文没有从零编写 TCP、JPEG 编解码或浏览器网络协议，而是采用 aiohttp[8]、OpenCV[7] 和浏览器标准实现。应用层新增的是帧包、预算策略和会话状态机。虽然还可以选择 WebRTC、不可靠数据报或 H.264 ROI 编码，本科实验需要先建立可复现的比较基础；没有进行这些方法的同条件对照，就不能宣布当前组合是全局最优方案。

3.4 自包含帧包

二进制消息由协议魔数、元数据长度、JSON 元数据和一至五个 JPEG 图像组成。第一块必须覆盖完整画布，其余块必须位于画布内。接收端校验总长度、块数、整数范围、有限时间戳以及 JPEG 起始字节，拒绝尾随数据和无完整背景的消息。协议上限为 4 MiB，元数据上限为 48 KiB。

自包含设计的直接收益是每一帧可独立恢复。接收端无需依赖前一次成功收到的重点块，连接中断后也不需要恢复变化域参考状态。其代价是全景和局部可能重复编码相同区域，压缩效率不一定高于成熟的帧间编码。本文用可解释性、恢复简单和低依赖换取这部分冗余，后续仍需与帧间编码比较。

4 语义优先调度与反馈实现

4.1 四种对照策略

全帧基线维持 1280×720、JPEG Q85，不主动牺牲空间质量。全局自适应从预定义的分辨率和质量档位中选择，使整幅图像共同退化。固定区域策略将带宽优先分配给权重更大的区域。动态策略在权重基础上加入局部变化和等待时间，以减少低权重区域长期得不到高质量更新的情况。

表 4-1 对照策略

| 策略 | 空间质量分配 | 调度依据 |
| --- | --- | --- |
| 全帧 Q85 | 完整 720p | 不改变编码档位 |
| 全局自适应 | 全景统一降级 | 预算与档位 |
| 固定区域 | 低质量背景与重点块 | 预设区域权重 |
| 动态优先 | 低质量背景与重点块 | 权重、变化、等待时间 |

所有策略使用相同源接口、消息格式、确认语义和目标帧率参数。全帧基线仍受有效载荷节奏约束；“全帧”表示不改变空间编码配置，而不是无限制向 socket 写入数据。对比时必须区分配置上限、真实发送有效载荷、线上的协议开销以及最终收到的帧率。

4.2 区域重要性与变化度

区域由归一化坐标、名称和权重描述。权重限定在 1 至 10，区域数为 1 至 4，总面积不超过画布的一半。该面积限制是当前实现的实验边界，用于防止把大多数画面都声明为重点，从而失去差异化分配意义；它不是通用工业规律。

每个区域转换为 32×32 灰度小图，计算与上一处理帧的平均绝对差并归一化，得到变化量 c。等待时间 a 从上次得到成功确认的高质量区域更新开始累计。动态优先级采用式 4 1，其中变化项与等待项都有上限，避免单次异常值无限放大分数。

pi = wi [1 + min(12ci, 2)] + min(ai250 ms, 12)    (4-1)

系数 12、250 ms 和等待项上限 12 是本原型的预设参数，不是由真实工厂数据学习得到的最优值。权重、变化和老化相加的方式便于解释，但不能证明对所有任务最优。局部光照变化、摄像头移动或背景运动也会抬高差分量，因此变化不等于工艺事件。后续应把任务定义与变化检测可靠性分开评价。

4.3 有效载荷预算

给定 kbps 上限 R 和目标帧率 f，初始单帧预算由式 4 2 计算。编码器为元数据预留空间，先编码完整背景，再按优先级尝试放入重点块。如果包大小超过预算或最高优先级区域未被选中，则向更低档位尝试。最低档仍不满足时明确标记超预算，而不是隐去该样本。

Bmax = 1000 R8 f    (4-2)

为避免长期停留在最低档，编码器周期性尝试提升一个档位。此设计计算量可控，但属于保守探测：链路突然恢复后，空间质量可能需要多次确认才能恢复。候选档位搜索也会产生额外 JPEG 编码成本，所以实验同时记录编码次数和编码耗时，不能仅用节约字节数判断方案有效。

4.4 确认反馈与发送节奏

每个会话最多保留一帧等待确认。发送端只接受类型、帧号完全匹配的确认，布尔值不能冒充整数帧号。服务时间较大时缩小预算；连续多个较快确认后缓慢增大预算，且不超过用户设定上限。反馈量包括传输、接收端解码和反向确认路径，因此只是应用服务时间，不能称为物理信道容量估计。

发送周期同时满足目标帧率和有效载荷限制，见式 4 3。图像源在下一周期重新读取最新输入，未发送的旧源帧不排成长队。在极低预算下，这能限制持续入队，却不能消除已经交给 TCP 的旧消息，也不能保证每帧都在新鲜度阈值内到达。

Tsend = max(1000f, 8 SR) ms    (4-3)

一次树莓派浏览器测试发现，低帧率等待若仅使用 sleep，关闭的旧会话可能延迟释放资源，导致快速重连撞上两个会话的上限。修复后，等待期间继续读取控制帧，收到关闭就及时退出；浏览器也等待旧连接关闭后再发起新连接。针对低预算全帧模式增加了断开释放测试，避免修复只对默认模式有效。

进一步的实机观察发现，单次确认反馈容易把孤立停顿误判成长期容量下降，使预算快速缩小后停留在低质量档。为检验这一问题，新增五样本中值反馈作为独立可选模式。控制器保存最近五组服务时间与包长，按服务时间排序，选择中间样本及其对应包长，再执行原有预算更新。样本不足五个时保持初始预算。这样可以抑制少量离群点，但会延迟对持续拥塞的响应，不能预先保证性能改善。

中值滤波是常见的稳健处理方法，本文不将其包装为新算法理论。单次反馈实现及实测数据以独立 Git 标签保存，后续消融实验只改变反馈输入，不改变区域权重、编码档位或任务判据。浏览器可以切换两种反馈，实验接收端检查服务端确认的模式，防止实际仍运行旧实现却把记录标为新方法。

4.5 失败状态与可信边界

输入连续失效、确认超时或参数非法时，会话以明确状态退出。没有有效校时时延迟显示未知；帧龄超过阈值时保留过期提示。画面不应因连接显示 connected 就被判定为实时，也不应在断线时把陈旧画面作为正常观测证据。

服务器限制同时视频会话数、时钟会话数与时钟请求频率，并检查浏览器 Origin。该检查不能替代用户认证：非浏览器客户端可不发送 Origin，本系统也没有实现公网证书、身份和访问审计。因此部署边界是可信局域网，不应直接公开到互联网。系统没有 GPIO、串口或 PLC 写入接口，传输错误不会触发设备动作。

5 实验设计与计量方法

5.1 证据分层

本文将证据分成三个层次。第一层是协议、生命周期和输入边界的自动化测试，用于证明实现按约定处理正确与错误输入。第二层是合成输入的离线配对实验，用于隔离网络对图像质量比较的干扰。第三层是真实 TCP 连接和树莓派运行实验，用于观察处理、传输、解码与确认组成的完整软件链路。

电脑预实验、树莓派合成实验、真实摄像头接入验收分别保存，不混为一个总体。被并行浏览器测试影响、且用于发现重连问题的首轮树莓派数据保留为 pilot，不纳入主表。保留失败数据的目的在于使排除条件可追溯，而不是通过删除差样本获得更好的均值。

5.2 离线配对实验

离线实验覆盖三种背景纹理、512、1024、2048 kbps 三档预算以及四种策略，每个单元取 30 帧，共 1080 个编码样本。每个策略接收相同种子和帧号的输入。调度等待时间采用明确的合成时间步，不让电脑运算快慢影响区域老化决策；实际编码耗时仍由高精度计时器记录。

配对实验能回答在指定编码档位和任务图案下如何分配空间质量，不能直接回答无线链路中的停顿概率。构造图案带有细线和小色标，天然强调局部细节，因此所得优势可能在自然场景中减弱。相邻帧高度相关，1080 个样本不是 1080 次相互独立的网络试验。

5.3 实际限速链路

限速中继在电脑本地建立一条真实 TCP 连接，向树莓派转发浏览器协议的数据。视频下行按小块字节节奏发送，反向确认不人工限速。每个方向使用有界应用缓冲区。该方法不需要管理员修改无线接口 qdisc，也不会把旧项目一并限速；但它只是应用层排队与节奏控制，不等价于射频丢包、干扰或 TCP 网络层仿真。

操作系统定时器和调度会使实际中继速率低于配置上限，因此结果同时保留有效载荷数量和全部中继字节数。网络试验使用固定随机调度种子打乱策略顺序，以减轻固定顺序与时间变化的混淆，但短时 Wi-Fi 波动仍无法完全消除。真实系统受到原有服务、主机调度和无线环境共同影响，不能只归因于某一个策略参数。

每个测量单元预留 3 s 热身，之后统计 12 s。输入按 30 fps 时间轴生成，发送端根据自身节奏取最新帧。不同策略接收到的帧号不相同，因此任务得分受当前色标相位影响；这是采用离线配对实验与实时实验互相补充的原因。不同纹理种子属于不同场景，不应误标为同一场景的独立重复试验。

正式受限链路共安排两轮，每轮对两个纹理场景、三档带宽和四种策略各测一次，总计 48 个有效测量单元。第二轮改变策略顺序，相当于每个场景条件有两次重复。第二轮初次执行的第八个单元在校时阶段超时，未能形成有效测量，原脚本退出；已保存的七个单元保留，随后断点续测，并把这次失败及新增重试规则写入实验说明。有效单元数量不包括校时不完整尝试，这一排除限制了对系统总体可用率的推断。

5.4 四时间戳校时

设客户端发送、服务端接收、服务端发送、客户端接收的时间戳依次为 t0、t1、t2、t3。偏移估计与往返时延按式 5 1 和式 5 2 计算，其基本关系与 NTP 的四时间戳方法一致[5]，但这里是应用层实验实现，不是完整的 NTP 协议栈。

θ = (t1 - t0) + (t2 - t3)2    (5-1)

RTT = (t3 - t0) - (t2 - t1)    (5-2)

浏览器保留近期样本并选取较小 RTT 的有效值；样本不足或过期时停止给出延迟。网络实验在每个单元前后校时，记录偏移变化。路径不对称会导致偏移误差，最小 RTT 只能减少排队污染，不能证明两个方向完全对称。因此，跨主机的单向延迟始终是带假设的估计值。

实验另给出诊断裕量：初始最小 RTT 的一半加上前后偏移变化的绝对值。将这一裕量加到帧龄后再计算保守新鲜覆盖率，以展示接近门限的结论有多敏感。这个量不是经过校准的 95% 置信区间，也不能覆盖所有时钟漂移和时间戳语义错误。当校时 RTT 或前后漂移偏大时，结果必须带警告解读。

5.5 不确定性和结果汇总

误差来源包括时间戳端点不含曝光、反向网络路径不对称、任务代理指标本身的局限、JPEG 解码和浏览器绘制时间、以及 100 ms 帧龄采样的离散误差。相邻采样点的状态具有相关性，不能把每个点当成独立伯努利试验来制造过窄的置信区间。

主表按带宽与策略列出实际完成的场景数和测量时长。P50、P95 若来自不同单元，不简单平均后称为总体分位数；需要汇总原始成功帧再计算，并说明这仍然以成功接收为条件。时间覆盖率则按每个单元的观察时长计算，关闭或无帧区间不得从分母移除。

6 实验结果与讨论

6.1 功能验收与部署证据

本地 Python 测试 17 项、JavaScript 协议与时钟测试 2 项通过；树莓派容器内 Python 测试 17 项通过。浏览器功能与布局检查为 15 项，覆盖四种视口及四种传输策略。测试结果与部署属性记录于 results/validation.json。

新系统在树莓派中采用独立容器和桥接网络，旧采集容器、网关容器与两个主机服务继续保留。归档检查确认旧部署源码包、运行镜像包和 SQLite 在线备份可读取，数据库完整性检查返回 ok。整合版在新目录对比 39 个核心文件，未发现与旧部署的源码差异。

这些检查说明本次改造遵守了版本与目录边界，不等于对所有旧功能进行形式化证明。容器运行、源文件一致和可恢复归档分别覆盖不同风险，不能相互替代。论文代码和结果只提交公开所需的源码、合成数值和文档，现场图像、数据库及凭据不进入 GitHub。

6.2 配对质量结果

表 6-1 树莓派配对结果 每单元汇总三场景共 90 帧

| 上限 kbps | 策略 | 包 KB | 区域 dB | 背景 dB | 任务 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | 全帧 Q85 | 277.7 | 39.85 | 34.82 | 100.0 |
| 512 | 全局自适应 | 2.8 | 13.76 | 21.34 | 0.7 |
| 512 | 固定区域 | 5.3 | 14.67 | 20.96 | 60.0 |
| 512 | 动态优先 | 5.1 | 14.63 | 20.96 | 57.3 |
| 1024 | 全帧 Q85 | 277.7 | 39.85 | 34.82 | 100.0 |
| 1024 | 全局自适应 | 7.4 | 13.94 | 22.14 | 52.7 |
| 1024 | 固定区域 | 10.6 | 15.98 | 21.27 | 60.0 |
| 1024 | 动态优先 | 10.1 | 15.88 | 21.27 | 57.3 |
| 2048 | 全帧 Q85 | 277.7 | 39.85 | 34.82 | 100.0 |
| 2048 | 全局自适应 | 18.0 | 14.91 | 23.21 | 84.0 |
| 2048 | 固定区域 | 20.0 | 29.27 | 21.66 | 60.9 |
| 2048 | 动态优先 | 19.0 | 28.54 | 21.66 | 63.6 |

表中区域 dB 是按权重平均的区域 PSNR，不是整幅图像 PSNR。任务百分比是加权色标保真度。每个编码样本都使用相同的原图参照；预算为名义 10 fps 单帧预算，表格本身不包含网络停顿。

表 6-2 区域分配差异和编码开销

| 上限 kbps | 策略 | A 成功 % | B 成功 % | 编码 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | 固定区域 | 100.0 | 0.0 | 4.29 |
| 512 | 动态优先 | 86.7 | 13.3 | 4.29 |
| 1024 | 固定区域 | 100.0 | 0.0 | 8.31 |
| 1024 | 动态优先 | 86.7 | 13.3 | 7.71 |
| 2048 | 固定区域 | 100.0 | 2.2 | 3.40 |
| 2048 | 动态优先 | 95.6 | 15.6 | 3.33 |

全帧基线保留更多全景细节，但它的有效载荷在低预算下显著超出单帧目标。全局自适应通过降采样降低字节数，相应丢失细小色标和线条。区域策略可以把有限字节集中在指定位置，不过未选中的区域只能依靠低质量背景，不应将这些区域当作始终保真。

动态优先级和固定权重的区别主要在于分配时序，而不是采用了完全不同的图像编码器。等待项会让低权重区域获得更新机会，也会减少高权重区域获得全部资源的时间。因此，动态策略的加权平均任务得分可能略低于固定权重。若应用目标仅是最大化一个静态高权重任务的平均得分，固定策略可能更合适；如果低权重区域也有最大等待约束，就需要另一个公平性指标。

6.3 树莓派受限链路结果

正式结果汇总两轮、两种纹理场景，每种带宽与策略共 4 个测量单元。总计 48 单元、576 s 正式窗口，其中 8 单元出现连接关闭或超时记录，6 单元触发校时质量警告。没有剔除这些失败单元。两轮是重复筛查，样本量仍不足以作强统计推断。

表 6-3 树莓派受限链路 成功帧时延与时间覆盖率

| kbps | 策略 | 帧数 | P50 ms | P95 ms | 新鲜 % | 任务 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | 全帧 Q85 | 4 | 8314.0 | 9252.4 | 0.0 | 0.0 |
| 512 | 全局自适应 | 266 | 60.0 | 548.2 | 54.8 | 1.2 |
| 512 | 固定区域 | 320 | 95.7 | 476.1 | 55.0 | 10.9 |
| 512 | 动态优先 | 235 | 57.0 | 759.5 | 45.4 | 5.6 |
| 1024 | 全帧 Q85 | 7 | 5242.6 | 6368.9 | 0.0 | 0.0 |
| 1024 | 全局自适应 | 332 | 47.0 | 291.0 | 69.2 | 10.0 |
| 1024 | 固定区域 | 216 | 47.1 | 826.1 | 43.1 | 4.7 |
| 1024 | 动态优先 | 312 | 44.4 | 370.4 | 63.5 | 12.2 |
| 2048 | 全帧 Q85 | 16 | 2769.6 | 4584.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2048 | 全局自适应 | 374 | 47.3 | 175.3 | 77.3 | 17.1 |
| 2048 | 固定区域 | 216 | 36.4 | 1136.1 | 40.2 | 2.8 |
| 2048 | 动态优先 | 364 | 41.1 | 213.7 | 75.6 | 14.3 |

P50 与 P95 由各组正式窗口内的全部成功帧合并计算；帧数越少，分位数越不稳定。覆盖率的分母包括关闭后的剩余观察时间。新鲜度阈值为 250 ms，任务列还要求合成标记保真。它们不能与无相同任务定义的外部论文百分比直接比较。

表 6-4 波动范围与校时敏感性 非置信区间

| kbps | 策略 | 新鲜率范围 % | 保守新鲜 % | 校时警告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | 全帧 Q85 | 0.0 至 0.0 | 0.0 | 1 |
| 512 | 全局自适应 | 37.5 至 85.8 | 54.8 | 0 |
| 512 | 固定区域 | 43.3 至 71.7 | 41.0 | 1 |
| 512 | 动态优先 | 32.5 至 70.8 | 45.4 | 1 |
| 1024 | 全帧 Q85 | 0.0 至 0.0 | 0.0 | 0 |
| 1024 | 全局自适应 | 26.7 至 97.5 | 67.9 | 1 |
| 1024 | 固定区域 | 35.0 至 49.2 | 41.9 | 0 |
| 1024 | 动态优先 | 58.3 至 70.8 | 63.5 | 1 |
| 2048 | 全帧 Q85 | 0.0 至 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2048 | 全局自适应 | 43.3 至 100.0 | 77.3 | 0 |
| 2048 | 固定区域 | 35.0 至 46.7 | 39.8 | 1 |
| 2048 | 动态优先 | 49.2 至 94.2 | 75.4 | 0 |

图 6-1 受限链路新鲜时间覆盖率 250 ms 门限 每组四个单元

这些结果应首先从信息新鲜度与任务保真度的组合解读。成功帧延迟下降不必然说明体验改善：预算被不断压低时，传输包会变小，延迟可能降低，但任务信息也可能消失。反过来，全帧基线即使保真度很好，长时间的传输与停止更新也会导致新鲜任务覆盖率降低。

第一阶段的单次确认控制器对间歇停顿较敏感。一次较慢的确认既可能来自持续容量不足，也可能来自 Wi-Fi 短时排队；仅凭该反馈不能区分二者。当预算连续缩小而恢复条件不满足时，系统可能停留在最低编码档，影响任务效果。本文将这种现象视为基线控制器的局限，不把所有较低延迟都解释为优化成功。第 6.5 节在独立对照中检验中值反馈改进，不回写本节基线数据。

6.4 真实摄像头的接入范围

真实摄像头通过只读共享内存接入。此次验收没有停止旧 USB 采集器，也没有为新容器授予 USB 设备权限。下表仅描述本次摄像头场景中的软件发布至 Python 解码链路，不代表工艺识别准确率。

表 6-5 真实摄像头只读链路

| kbps | 策略 | 帧数 | fps | P50 ms | 新鲜 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | 全局自适应 | 94 | 7.83 | 110.9 | 75.0 |
| 512 | 动态优先 | 89 | 7.42 | 102.6 | 69.2 |
| 512 | 固定区域 | 97 | 8.08 | 121.8 | 87.5 |
| 2048 | 全帧 Q85 | 15 | 1.25 | 785.7 | 0.0 |
| 2048 | 全局自适应 | 96 | 8.00 | 64.2 | 79.2 |
| 2048 | 动态优先 | 73 | 6.08 | 68.7 | 50.0 |
| 512 | 全帧 Q85 | 5 | 0.42 | 2468.7 | 0.0 |
| 2048 | 固定区域 | 80 | 6.67 | 89.3 | 60.0 |

真实视频验收检查输入适配、协议与显示链路，不计算与合成图案相同的任务正确率。原因是现场没有经过标定的工件位置真值或故障标签。没有真值时，可以报告帧率、有效载荷、软件段时延和异常状态，但不应凭肉眼判断编造识别准确率、尺寸误差或工业生产收益。

6.5 反馈机制改进的消融

抗抖动反馈补充实验包含合成输入 24 个测量单元，以及真实摄像头 4 个测量单元。单次确认与五样本中值两种模式交替测试；编码策略均为动态区域优先。下表不与原始四策略数据混合求总体分位数。

表 6-6 反馈消融 每档两场景各重复两次

| kbps | 反馈 | P50 ms | P95 ms | 新鲜 % | 任务 % | 重点帧 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | 单次确认 | 63.0 | 394.2 | 69.6 | 11.5 | 40.0 |
| 512 | 五样本中值 | 86.2 | 316.0 | 72.7 | 17.9 | 62.7 |
| 1024 | 单次确认 | 87.5 | 445.5 | 62.5 | 36.5 | 59.0 |
| 1024 | 五样本中值 | 54.1 | 362.6 | 68.3 | 30.1 | 55.2 |
| 2048 | 单次确认 | 36.2 | 506.6 | 55.8 | 11.7 | 31.3 |
| 2048 | 五样本中值 | 71.5 | 153.6 | 79.8 | 45.1 | 74.9 |

本次观测中，512 kbps 下，新鲜任务覆盖率从 11.5% 变为 17.9%，新鲜时间覆盖率从 69.6% 变为 72.7%；1024 kbps 下，新鲜任务覆盖率从 36.5% 变为 30.1%，新鲜时间覆盖率从 62.5% 变为 68.3%；2048 kbps 下，新鲜任务覆盖率从 11.7% 变为 45.1%，新鲜时间覆盖率从 55.8% 变为 79.8%。因此，中值反馈并非每档任务指标都更好，也不能将合成输入的优势直接推广至真实摄像头。

表 6-7 真实输入反馈对照 1200 kbps 每模式重复两次

| 反馈 | 包 KB | 重点帧 % | P50 ms | 新鲜 % | 校时警告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单次确认 | 4.20 | 65.1 | 75.3 | 81.7 | 0 |
| 五样本中值 | 3.03 | 26.0 | 72.5 | 48.3 | 1 |

本次真实输入的中值模式新鲜覆盖率和重点帧比例均低于单次反馈，且有一个单元出现校时质量警告。测量采用交替顺序但并非同时承受同一无线条件，不能把全部差异归因于滤波器。当前证据不足以支持全面替换，因此最终网页和服务器默认保持单次反馈，中值模式仅作为可选实验配置；两种模式均不构成工业性能保证。

重点帧比例表示正式窗口内至少带一个高质量区域块的成功帧占比，分母为成功收到的帧，不是全部观察时间。包长增加和该比例提高都不能替代任务真值。消融结果文件的完整 SHA256 见附录。

两次重复只能用于初步检验反馈机制，不能只挑合成场景中有利的指标宣布胜出。后续需要增加持续容量突变、长时间丢包及真实任务数据，验证不同反馈窗口与恢复参数对质量和新鲜度的共同影响。

6.6 失效边界与适用条件

本方法适合任务区域可明确指定、背景细节允许退化、且观察不是安全关键闭环的场合。对于全景搜索、新目标随时出现在任意位置、或背景同样具有关键意义的任务，固定 ROI 可能遗漏重要信息。对于大幅镜头运动和剧烈照度变化，简单变化度也不能稳定表达任务重要性。

当前协议以单连接可靠消息传输为基础，出现长重传时仍会陈旧。自包含帧包只能简化下一帧的恢复，不能撤回已经进入 TCP 的字节。未来若改用支持过期丢弃的传输方式，必须重新设计帧完整性、分片丢失和时钟消息，不宜仅替换接口名称后宣称解决了队头阻塞。

低资源系统也必须度量计算开销。JPEG 重点块数量增加会带来额外裁剪、缩放和编码，自包含背景又会重复表示部分像素。高算力平台可能更适合成熟帧间编码和硬件加速。在未加入这些基线之前，本文结果只说明当前四个配置策略的差异，不支持“优于所有视频通信方法”的结论。

7 总结与后续工作

7.1 工作总结

本文围绕受限条件下的远程观察建立了独立原型，把任务区域、空间质量分配、确认反馈和信息新鲜度纳入同一可测量流程。旧系统经过冻结和只读一致性校验，新系统使用独立代码历史、镜像、端口和数据目录。实验以合成任务代理建立可重复参考，又用树莓派真实 TCP 链路揭示软件端点、无线抖动和反馈策略之间的关系。

结果的核心意义不是获得一个脱离条件的最低延迟数值，而是证明评价必须同时包含任务信息、陈旧时段和资源成本。区域分配存在收益，也存在背景质量下降和低权重区域取舍；动态策略不保证所有指标同时优于固定 ROI。论文把这些边界与原始记录一起保留，形成可以继续验证的工程基础。

7.2 与测控专业的联系

本课题的专业训练重点是采集链路时间端点的识别、跨设备同步误差的分析、测量指标的定义、受限资源下的信息调度，以及实验过程的可重复性。它能够作为设备远程观察或自动化测试工具的一部分，但没有替代设备本体、传感器校准和安全控制逻辑。

面向制造业设备维护、自动化测试与系统集成岗位，能够展示的实际能力是 Linux 服务与容器管理、只读接入既有系统、网络与时序故障定位、质量与延迟的联合验收，以及基于数据说明方案边界。这些能力来自已实现和已测试的环节，不应在简历中扩写为已完成 PLC 调试、真实故障诊断或生产线节拍优化。

7.3 后续实验与改进

后续应优先增加真实工件与标定真值，定义区域内允许的最大观察等待时间，并进行相同场景的多次独立重复。可以研究区分长期容量不足与瞬时抖动的反馈机制，以及在质量下限和更新频率之间联合选择的控制策略。参数优化应先设定验证集和评价目标，避免只针对已经看到的样本反复调参。

通信方法还应加入成熟 H.264/WebRTC、可过期数据报和不同设备算力基线，测量任务保真度、CPU 成本、恢复时间和失败概率。若引入 AI，宜首先将模型用于异步建议任务区域或离线分析，不把高耗时推理强行放入每帧关键路径。模型接口必须保留置信度、超时与人工覆盖，不因增加 AI 标签而牺牲可解释性。

最终的工业应用需要在真实网络、访问控制和设备安全要求下重新验收。本文初稿尚需依据学校格式、导师要求和补充实物实验修改；学校、作者、学号和导师信息没有凭空填写。当前可交付物是有源码、数值结果和明确限制支撑的本科研究初稿，而非已经经过答辩或工业认证的终稿。

参考文献

[1] Du K, Zhang Q, Arapin A, et al. AccMPEG Optimizing Video Encoding for Video Analytics. MLSys, 2022. https://arxiv.org/abs/2204.12534

[2] Zhang B, Jin X, Ratnasamy S, et al. AWStream Adaptive Wide Area Streaming Analytics. ACM SIGCOMM, 2018. DOI 10.1145/3230543.3230554. https://awstream.github.io/paper/awstream.pdf

[3] Yates R D, Sun Y, Brown D R III, et al. Age of Information An Introduction and Survey. 2020. https://arxiv.org/abs/2007.08564

[4] Fette I, Melnikov A. The WebSocket Protocol. RFC 6455, 2011. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455

[5] Mills D, Martin J, Burbank J, Kasch W. Network Time Protocol Version 4 Protocol and Algorithms Specification. RFC 5905, 2010. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5905

[6] Linux Kernel Documentation. Video4Linux Buffers. https://docs.kernel.org/userspace-api/media/v4l/buffer.html

[7] OpenCV Documentation. Image File Reading and Writing. https://docs.opencv.org/4.13.0/d4/da8/group__imgcodecs.html

[8] aiohttp Documentation. Web Server Reference. https://docs.aiohttp.org/en/stable/web_reference.html

[9] 本项目源码与实验记录. research/semantic-adaptive-v2 分支及 results 目录, 2026. https://github.com/eurTy/DIFF_WebRTC_Raspi5b/tree/research/semantic-adaptive-v2

附录 实验复现与文件索引

公开代码保存在独立分支 research/semantic-adaptive-v2。先按 README 创建虚拟环境或独立容器，再运行单元测试、配对试验和网络试验。主机和容器路径、镜像来源以及依赖版本均有记录；不得把私有现场图像或数据库一并上传。

rd-pi.json

SHA256 c980f954039e66bf6e8ff29d2e7dc0b5d52a0e6baf933659d0871a4c7940061d

network-pi-fixture.json

SHA256 3680e8ab839ab702f186710f18cb0fd6a52e3b15f243bd4fbd7a05cbb0d00c1c

network-pi-confirmation.json

SHA256 6999b2519e18ae4db2c7715c93b2bb266be596e5e29b09136af70f963778b9a0

network-pi-live.json

SHA256 4ac592d2f7b7006f5e7ee00c0b582c66db4c0e6ffe1e81676a417bf618506002

feedback-pi-fixture.json

SHA256 0f3d71325aa828c734339d2df78140169248bd6335776e6a185bd649d7288ee0

feedback-pi-live.json

SHA256 8c2e16627e09eb29e88fa4605fe542edf90398906685db1eabe4919398386c4b

network-pi-fixture-pilot.json 是发现问题时保留的预实验，不进入正式汇总。network-pc.json 和 rd-pc.json 是电脑预实验，也不混入树莓派主表。analysis.json 记录独立复核后的数值和来源摘要。

论文排版采用通用研究初稿格式，尚未套用学校专用模板。答辩前需要学生核查全部公式、实验记录和引用，补充个人与学校信息，并按导师要求补做真实任务真值与更多重复实验。